读卡器USB驱动安装说明

2019.05.06

目    录

（一）文件说明	2

（二）读卡器USB驱动自动安装	3

（三）读卡器USB驱动手动安装	4

（四）测试	5

（五）新中新二代身份证验证系统安装	6

（六）网页读卡插件安装	8

（七）常见问题	9

## （一）文件说明

读卡器64位驱动.msi

64位Windows操作系统的二代证读卡器USB驱动自动安装程序。

读卡器32位驱动.msi

32位Windows操作系统的二代证读卡器USB驱动自动安装程序。

64位手动安装

64位Windows操作系统的二代证读卡器USB驱动手动安装程序。

32位手动安装

32位Windows操作系统的二代证读卡器USB驱动手动安装程序。

读卡器驱动支持的读卡器型号

116D；DKQ-A16D；F200A；F200B；DUQT

支持的Windows操作系统：

WIN XP/WIN7/WIN2003/VISTA/WIN 10

测试软件

读卡器配套的读卡软件，此软件可用来测试二代证读卡器的驱动及读卡器是否正常。

新中新二代身份证验证系统.exe

提供读卡记录管理等功能的软件。

网页读卡插件.exe：

如果需要在浏览器网页上读第二代身份证信息，则需要安装此OCX插件。

webapi读卡服务3.0.9：

在浏览器上读身份证时供浏览器调用的WEBAPI，替代原有的OCX插件方案，实现跨浏览器的目的。

## （二）读卡器USB驱动自动安装

USB接口的身份证读卡器都需要安装USB驱动（除了版本号为HF/HFS/HFS3的读卡器）。

将读卡器数据线一端插在读卡器上，一端插在电脑USB口上，打开读卡器侧面的电源开关。有一个绿色运行灯和一个红色电源灯亮起。

在电脑桌面的计算机图标上点击鼠标右键，再点击属性。查看计算机的系统类型是多少位操作系统。然后在读卡器驱动文件夹内选择对应的的读卡器驱动程序安装。32位操作系统安装读卡器32位驱动程序，64位操作系统安装读卡器64位驱动。在驱动程序上双击左键即可。会出现以下画面。

安装完后击确定完成。有些计算机系统双击安装程序后会一闪就消失，也没有点击确定完成的界面，这种情况是正常的。

安装完驱动后在控制面板程序-程序和功能程序里面有SDTtelecom USBDrv3.0 for x64驱动程序。32位操作系统没有后面for x64字样。

再打开设备管理器，看是否有密码设备项目，密码设备项目下有SDT USB设备。

至此计算机已正确识别出读卡器。下面可以用测试软件读身份证信息了。

如果此时没有SDT USB设备，请参考手动安装驱动

## （三）读卡器USB驱动手动安装

如果按照以上步骤安装完成后，在设备管理器里没有密码设备项目，且有未知设备或未知的USB设备，则要手动安装驱动程序。在未知设备上双击，点击更新驱动程序，再点击浏览计算机以查找驱动程序软件，根据操作系统位数，选择32位手动安装或64位手动安装的目录，

再点下一步，完成手动安装。如果出现以下对话框要选择始终安装此驱动程序软件。

## （四）测试

可打开测试软件目录下的Test.exe，如下，先点击寻找读卡器，再点击读卡(完整过程不含指纹)，如果驱动都正常，则可以读卡。

读卡区

## （五）新中新二代身份证验证系统安装

如果需要对读卡记录管理 可安装我司提供的读卡软件新中新二代身份证验证系统.exe。

https://onecardok.com.cn/download?id=1e9ef244-16d1-0667-b40b-a5228c033704

用户名和密码为admin

## （六）网页读卡插件安装

我司提供的网页插件未必是网站正在使用的，建议联系网站制作人员获取对应的插件！

（1）如果要在浏览器上录入并读取身份证信息，请先按照前面说明先安装读卡器USB驱动，再安装网页读卡插件。安装后会在控制面板-程序和功能列表里有syncardOcx程序。

有些浏览器或杀毒软件会禁止此插件加载运行，请设置成允许此插件加载并运行。如还不能正常读取录入身份证信息，请咨询所使用的网页软件客服。

- 如果在浏览器上读身份证不是使用的OCX插件方案，可安装webapi读卡服务3.0.9。读卡时要启用webapi读卡服务。

## （七）常见问题

（1）有些计算机的WIN7/WIN10操作系统安装完读卡器驱动后会在设备管理器里-通用串行总线控制器下有unknown device或未知USB设备，这种情况是由于系统兼容性问题导致无法识别读卡器。解决方法可以在计算机和读卡器间串接一个USB2.0集线器即可解决。或者尝试在BIOS里把USB3.0禁用。

（2）如果读卡器USB驱动自动安装完成后，在设备管理器里没有密码设备项目，也没有新增的未知USB设备，无法进行手动安装时，则按以下操作尝试。在设备管理器里，操作栏目下选择添加过时硬件。

弹出的窗口一直点下一步。直到出现：

点击从磁盘安装，点击浏览，浏览到在网站下载的驱动文件：\读卡器驱动\64位手动驱动安装\（或\读卡器驱动\32位手动驱动安装\）目录里，选中USBDrvCo文件，打开，确定。进行手动安装USB驱动程序。

哈尔滨新中新电子股份有限公司